ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6

Παπαναστασίου Βασίλειος 5122

Τζανέτου Ιωάννα 5084

Χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους καταχωρητές :

TEMP: 0111

PC : 0100

ACC:0010

Και ως data τα εξής :

X = 70

Y = 80

Ανάλυση εντολών

Bootstrap

Οι 2 πρώτες γραμμές στη micro-memory αποτελούν το bootstrap μικροπρόγραμμα , οι οποίες υπό τη μορφή ψευδοκώδικα, μπορούν να γραφτούν με την εξής μορφή :

1. DIP_SW+0  MAR,PC

2. NEXT(PC)

Το bootstrap μικροπρόγραμμα είναι απαραίτητο . Ειδικότερα, ο ΜAR ελέγχεται σε επίπεδο μικροπρογράμματος και η αύξησή του επιτυγχάνεται ορίζοντας ένα από τους καταχωρητές ως PC. Καθώς όμως κατά την εκκίνηση του προγράμματος τα περιεχόμενα των PC, MAR είναι μη καθορισμένα, πρέπει να τα αρχικοποιήσουμε. Αυτό επιτυγχάνεται χειροκίνητα μέσω των DIP SWITCHES της πλακέτας (εντολή 1) . Στην εντολή NEXT(PC) το σήμα Load_Dir_Seq~ ενεργοποιείται έτσι ώστε το opcode στο οποίο δείχνει ο ΜAR να περνάει ως έξοδος του mapper και να ανατίθεται στον μPC ώστε ο τελευταίος να δείξει στην επόμενη θέση της μικρομνήμης δηλαδή στο επόμενο μικροπρόγραμμα. Έτσι, ξεκινάει η εκτέλεση της πρώτης μακροεντολής.

LOAD R, #K

- PC+1->PC,MAR	// Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R.

- MDR+0->ACC	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ACC.

- PC+1->PC,MAR	// Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει το δεκαεξαδικό αριθμό.

- MDR+0->TEMP	// Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR (δεκαεξαδικός αριθμός), στον TEMP.

- ACC+0->NOP		//Περνάμε προς διευθυνσιοδότηση του BPORT τον αριθμό του καταχωρητή μέσω της ALU.

- TMP + 0 -> BPORT	//Αποθηκεύουμε το δεκαεξαδικό που βρίσκεται στον ΤEMP, στη διεύθυνση με την οποία διευθυνσιοδοτήθηκε προηγουμένως το BPORT.

- PC+1->PC,MAR	// Αυξάνουμε τον PC κατά ένα..

- NEXT(PC)		//..το πρόγραμμα περνάει στην επόμενη προς εκτέλεση μακροεντολή.

VEM R1,R2,R3(vector move)

- PC+1->PC,MAR	//Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R1.

- MDR+0->TEMP	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ΤΕΜP.

- BPORT+0 -> Q	//O αριθμός καταχωρητή αποθηκεύεται στον Q.

- Q   + 0 -> R1		//To περιεχόμενο του Q αποθηκεύεται στον καταχωρητή R1.

- PC+1->PC,MAR	//Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R2.

- MDR+0->TEMP	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ΤΕΜP.

- BPORT+0 -> Q	//O αριθμός καταχωρητή αποθηκεύεται στον Q.

- Q   + 0 -> R2		//To περιεχόμενο του Q αποθηκεύεται στον καταχωρητή R2.

- PC+1->PC,MAR	//Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R3.

- MDR+0->TEMP	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ΤΕΜP.

- BPORT+0 -> Q	//O αριθμός καταχωρητή αποθηκεύεται στον Q.

- Q   + 0 -> ACC	//To περιεχόμενο του Q αποθηκεύεται στον ACC.

- JSR +5->SUBROUTINE_1                        //To πρόγραμμα μεταβαίνει 5 εντολές παρακάτω για να εκτελεστεί η υπορουτίνα.

- ACC - 1 -> ACC, MSTAT		        //Μειώνουμε το περιεχόμενο του ACC, το οποίο αποτελεί συνθήκη για την εκτέλεση της υπορουτίνας.

- BRZ +2				       //Όταν ο ACC εξαντληθεί η εκτέλεση του προγράμματος μεταβαίνει 2 εντολές παρακάτω για να εκτελεστεί η επόμενη μακροεντολή.

- JMP -3				       //Σε αντίθετη περίπτωση, μεταφέρεται 3 εντολές παραπάνω για να εκτελεστεί πάλι η υπορουτίνα.

- PC+1->PC,MAR			       // Αυξάνουμε τον PC κατά ένα..

- NEXT(PC)				       //..το πρόγραμμα περνάει στην επόμενη προς εκτέλεση μακροεντολή.

SUBROUTINE_1

- R1  + 0 -> R1, MAR		//Διευθυνσιοδοτούμε το MAR με το περιεχόμενο του R1.

- MDR+0->TEMP		//To περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο του R1 αποθηκεύεται στον TEMP.

- R2  + 0 -> R2, MAR		//Διευθυνσιοδοτούμε το MAR με το περιεχόμενο του R2.

- TMP + 0 -> NOP, MWE~	// TΟ δεδομένο του TEMP εγγράφεται στη θέση μνήμης που υπέδειξε προηγουμένως ο R2.

- R1  + 1 -> R1			// Αυξάνουμε τον R1 κατά ένα.

- R2  + 1 -> R2			// Αυξάνουμε τον R2 κατά ένα.

- RTS				// η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην αμέσως απόμενη εντολή από αυτή στην οποία κλήθηκε η υπορουτίνα

VEMINC R1,R2(vector increase)

- PC+1->PC,MAR	//Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R2.

- MDR+0->TEMP	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ΤΕΜP.

- BPORT+0 -> Q		//O αριθμός καταχωρητή αποθηκεύεται στον Q.

- Q   + 0 -> R2		//To περιεχόμενο του Q αποθηκεύεται στον καταχωρητή R2.

- PC+1->PC,MAR	//Αυξάνουμε τον PC κατά ένα και διευθυνσιοδοτούμε τον MAR με τη διεύθυνση που περιέχει τον αριθμό του καταχωρητή R3.

- MDR+0->TEMP	//Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της διεύθυνσης με την οποία διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως το MAR(αριθμός καταχωρητή) στον ΤΕΜP.

- BPORT+0 -> Q		//O αριθμός καταχωρητή αποθηκεύεται στον Q.

- Q   + 0 -> ACC		//To περιεχόμενο του Q αποθηκεύεται στον ACC.

- JSR +5 ->SUBROUTINE_2                    // To πρόγραμμα μεταβαίνει 5 εντολές παρακάτω για να εκτελεστεί η υπορουτίνα.

- ACC - 1 -> ACC, MSTAT		//Μειώνουμε το περιεχόμενο του ACC, το οποίο αποτελεί συνθήκη για την εκτέλεση της υπορουτίνας.

- BRZ +2			           //Όταν ο ACC εξαντληθεί η εκτέλεση του προγράμματος μεταβαίνει 2 εντολές παρακάτω για να εκτελεστεί η επόμενη μακροεντολή.

- JMP -3				          //Σε αντίθετη περίπτωση, μεταφέρεται 3 εντολές παραπάνω για να εκτελεστεί πάλι η υπορουτίνα.

- PC+1->PC,MAR		         // Αυξάνουμε τον PC κατά ένα..

- NEXT(PC)		           	//..το πρόγραμμα περνάει στην επόμενη προς εκτέλεση μακροεντολή.

c SUBROUTINE_2

- R2  + 0 -> R2, MAR		//Διευθυνσιοδοτούμε το MAR με το περιεχόμενο του R2.

- MDR+0->TEMP		//To περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση το περιεχόμενο του R2 αποθηκεύεται στον TEMP.

- TEMP  + 1 -> TEMP		//Αυξάνουμε το περιεχόμενο του TEMP κατά ένα.

- R2  + 0 -> R2, MAR		// Διευθυνσιοδοτούμε το MAR με το περιεχόμενο του R2.

- TEMP + 0 -> NOP, MWE~       // Εγγράφουμε στη μνήμη το επαυξημένο περιεχόμενο του  ΤΕΜP στη θέση μνήμης που διευθυνσιοδοτήσαμε προηγουμένως.

- R2  + 1 -> R2			// Aυξάνουμε το περιεχόμενο του R2 κατά 1.

- RTS				// η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην αμέσως απόμενη εντολή από αυτή στην οποία κλήθηκε η υπορουτίνα.

Mapper

Ο mapper είναι απαραίτητος καθώς αντιστοιχίζει το opcode της μακροεντολής που βρίσκεται στην κύρια μνήμη με την αρχική διεύθυνση του μικροπρογράμματος που βρίσκεται στη μικρομνήμη.

Στο συγκεκριμμένο πρόγραμμα, οι διευθύνσεις της μνήμης αντιστοίχησης, αντιστοιχούνται ως εξής:

m00 02	LOAD

m01 0a	VEM

m02 23  VEMINC

Κύρια Μνήμη

Αρχικά , κάνουμε κλήση της LOAD R, #K 3 φορές (m00,m03,m06) ώστε να αρχικοποιήσουμε τους 3 καταχωρητές R1,R2,R3 (m01,m04,m07) με τους δεκαεξαδικούς αριθμούς που θέλουμε (m02,m05,m08). Έπειτα, κάνουμε κλήση της VEM (m09) και στις επόμενες 3 διευθύνσεις έχουμε τα περιεχόμενα των R1,R2,R3 (m0a,m0b,m0c) τα οποία καθορίζουν τη θέση μνήμης από την οποία ξεκινούν τα διανύσματα V1, V2 και το μήκος τους αντίστοιχα. Τέλος, καλούμε την VEMINC (m0d) ώστε να αυξηθούν τα περιεχόμενα του διανύσματος κατά ένα όπως ζητάει η άσκηση , ενώ στις επόμενες 2 διευθύνσεις(m0e,m0f) έχουμε τα περιεχόμενα των καταχωρητών R2,R3 που καθορίζουν τη θέση μνήμης από την οποία ξεκινάει το διάνυσμα και το μήκος του διανύσματος αντίστοιχα.